| Empresa: computadores y telecomunicaciones S.A |  | Responsable Sala: Nelson Perdomo |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHA: 28 de Marzo de 2014 |  | Revisado Por: Nelson Perdomo |  |
| HORA | FECHA | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE |
| 6:15 pm | 05/Marzo/2014 | Conexión punto a punto con cable cruzado: Se inició el ponchado de los cables, se configuró la dirección IP y se habilitaron las opciones de configuraciones de uso compartido que se requerían. Se verifico la conexión de los equipos con el comando ping en el cmd entre los dos equipos conectados. | - Cristian Eduardo Carballo - Gina Valeria Castro - María Carolina Mena |
| 6:15 pm | 07/Marzo/2014 | Red conmutada con cable de 2 metros: Se inició el ponchado de los cables, se procedió a conectar las dos Pc a través de los puertos de red a un Switch. Se verifico la conexión de los dos equipos por el comando ping en el cmd y se compartió carpeta entre las dos pc. | - Cristian Eduardo Carballo - Gina Valeria Castro - María Carolina Mena |
| 6:00 pm | 12/ Marzo /2014 | Red conmutada con cable 5 metros: Se inició con el ponchado del cable de 5 metros y se procedió a conectarlo en el switch, se configuro dirección IP y se compartió carpeta con otros equipos que se conectaron a la red. Se verifico la conexión con los otros equipos con el comando ping en el cmd. | - Cristian Eduardo Carballo - Gina Valeria Castro - María Carolina Mena |
| 6:10 pm | 14/Marzo/2014 | Red conmutada con Patch panel y router: Se procedió a ponchar el cable UTP de 5 metros al Patch panel y al Jack cat 6, y conectando el Patch cord al Patch panel y al Switch. Se configuro dirección IP y se verifico la conexión con los otros equipos con el comando ping en el cmd y dio respuesta satisfactoriamente | - Cristian Eduardo Carballo - Gina Valeria Castro - María Carolina Mena |
| 8:30 am | 15/Marzo/2014 | Red conmutada con Patch panel y router grupo 1 prueba final: Se realizó una conexión LAN al Switch y al pach panel de 10 equipos, se configuro la dirección IP y el grupo de trabajo, se hizo ping entre los equipos y todos dieron resultado sin ninguna novedad. | - Daniel Rodríguez - Bryan Niño - Camilo Giraldo - William Hernández |
| 6:10 pm | 21/Marzo/2014 | Red conmutada con Patch panel y router grupo 2 prueba final: Se realizó una conexión LAN al Switch y al pach panel de 10 equipos, se configuro la dirección IP y el grupo de trabajo, solo tres equipos se pudieron conectar ya que hubo problemas con el ponchado del pach panel y el Jack cat6. Se hizo ping entre los tres equipos y dieron respuesta. | - Yamileth Villegas - José Adenis Segura - Diana Henao |
| 6:30 pm | 28/marzo/2014 | Red conmutada con Patch panel y router grupo 3 prueba final: Se realizó una conexión LAN al Switch y al pach panel de 10 equipos, se configuro la dirección IP y el grupo de trabajo, se hizo ping entre los equipos y todos dieron resultado sin ninguna novedad. | - Andrés Felipe Gómez - Geovanny - Fabián Gregory Mena |
| 6:00 pm | 14/Marzo/2014 | Red conmutada con Patch panel y router grupo 4 prueba final: Se realizó conexión LAN entre el Switch y el pach panel y diez equipos de cómputo, se configuro la dirección IP y el grupo de trabajo. Se conectaron del primer grupo de 5 equipos únicamente 3 y dieron respuesta entre ellos. | - Cristian Eduardo Carballo - Gina Valeria Castro - María Carolina Mena |
| 6:00 pm | 26/Marzo/2014 | Red conmutada con Patch panel y router grupo 5 prueba final: Se realizó una conexión LAN al Switch y al pach panel de 10 equipos, se configuro la dirección IP y el grupo de trabajo, se hizo ping entre los equipos y todos dieron resultado, con problemas en el switch. | - Johan Sebastián Giraldo - Rosa Lucero Ortega - Cindy Vanessa Arcos - Katherine Palacios |